2005年02月15日《選擇》月刊第340期 , 有如下新聞發布 :

〔安裝濾水器是否必要和選購須知〕

儘管本港的家用水質達世界水平，不少關注水質純度的消費者仍選擇安裝家用濾水器。消費者委員會收到不少這類產品的查詢，顯示市民擔心環境污染亦會影響家用水的水質。

消委會最新測試的樣本包括８款較大型的家用濾水器，過濾量介乎2,244公升至4,700公升或以上，售價由$395至$5,380，購自百貨公司和直銷公司。

測試檢定樣本在４個過濾點的過濾功效，分別為１千、２千、４千和８千公升。

測試用的水加進了９種雜質，包括混濁物、大腸桿菌、氯氣、氯化物、氟化物、三氯甲烷、鉛、銅離子和鐵離子。

結果顯示，樣本的聲稱過濾效能大致與測試結果相符。部分樣本甚至能夠過濾產品聲稱不能過濾的物質例如溶解銅和鐵。

濾芯是濾水器的重要部分，建議每６至24個月更換一次。濾芯的售價差異極大，由$85至高達$1,390，有些牌子可在較多零售點購買得到。

濾芯樣本的平均過濾量由7,636公升以上至8,000公升以上，當過濾流速只剩下原本流速的25%時，便會停止測試（一般消費者都會在流速過慢時更換濾芯）。

選購濾水器的另一個考慮因素是濾芯材料的過濾功效，與及需要過濾的雜質。

舉例說，要有效過濾氯氣、部分有機物質、異味或顏色，可考慮以活性炭為濾芯材料的濾水器。

若要軟化食水，清除水中的金屬離子或氟離子，可選用離子交換樹脂為材料的濾芯。

消費者要注意，《水務設施規例》第24條規定，未經水務署許可，用戶不得擅自安裝或使用濾水器等用水器具。

水務署並無計劃要求用戶拆除已安裝的濾水器，但提醒公眾，最理想的做法是做好大廈食水水箱和水管的保養。水務署又強調，若大廈的供水系統有定期維修，實無必要安裝濾水器。

消費者若基於某些原因仍選擇安裝濾水器，須確保在政府或公用供水系統因突然故障而失壓時，濾水器的水不會倒流入公用供水系統，以免影響系統內的食水水質。

消費者可參考今期《選擇》月刊，了解在那些情況下，毋須事先取得水務署的批准，即可安裝濾水器。